電磁感應

一、選擇題（每題5分，共75分）

(	D	)	1.	法拉第電磁感應定律中的負號，其代表的意義為　(A)電動勢為負值　
(B)感應電流的方向與磁通量的方向相反　(C)感應電流產生的磁場方向，與磁通量方向相反　(D)感應電流產生的磁場，反抗磁通量的變化。

(	D	)	2.	下列敘述，何者正確？　(A)變壓器把電壓提昇，可使電功率增加　(B)在長距離輸電時，須將電壓升高，以防竊電　(C)發電機將電能轉變成動能　(D)電動機（馬達），將電能轉變成力學能。

(	D	)	3.	電力公司以交流電輸送電力，主要理由為　(A)操作容易　(B)適合電器用品使用　(C)減少傳輸過程熱能的消耗　(D)易於變壓。

(	B	)	4.	電磁波在傳播的過程，其電場與磁場的方向　(A)互相平行　(B)互相垂直　(C)有時平行，有時垂直　(D)無一定關係。

(	C	)	5.	將金屬線圈推入均勻磁場，如圖所示。在整個線圈進入磁場後，線圈內感應電流方向為　(A)逆時針　(B)順時針　(C)無應電流　(D)不一定。

＊(	B	)	6.	一匝數100匝、截面積25 cm2的線圈，圈面垂直於0.2 T的均勻磁場中，0.01秒內旋轉180°，則平均感應電動勢為多少伏特？　(A) 0　(B) 10　(C) 100　(D) 1000。

＊(	D	)	7.	一長直導線沿東西向由空中鉛直落下，因地磁感應而生的感應電流方向為　(A)由西向東　(B)由東向西　(C)由南向北　(D)無感應電流。

＊(	B	)	8.	兩同軸的金屬環，讓其中一環產生電流再停止電流，當電流減少期間，兩環間的作用力為　(A)排斥　(B)吸引　(C)零　(D)不一定。

＊(	B	)	9.	磁場3 T垂直通過截面積50 cm2，400匝的線圈，在0.1秒內磁場變為零，則感應電動勢為　(A) 6　(B) 60　(C) 600　(D) 60000　伏特。

＊(	C	)	10.	如圖所示，磁鐵向左接近線圈，則感應電流產生的磁場方向在線圈右端為什麼極，且從左向右看，線圈的感應電流方向為何？　(A) S極，電流順時針方向　(B) N極，電流順時針方向　(C) S極，電流逆時針方向　(D) N極，電流逆時針方向。

＊(	D	)	11.	當發電機產生最低電壓時，線圈與磁場　(A)夾45°　(B)夾60°　(C)平行　(D)垂直。

＊(	B	)	12.	為了減少電能損失，發電廠電力傳輸的過程必須　(A)先增加電流量，最後再減少　(B)先升高電壓，最後再降低　(C)先降低電壓，最後再升高　(D)整個過程電壓不變。

＊(	C	)	13.	變壓器的原線圈200匝，輸入電壓100伏特及電流0.5安培；副線圈1000匝，輸出電流為0.09安培，則變壓器的效率為　(A) 60%　(B) 95%　(C) 90%　(D) 85%。

＊(	D	)	14.	一發電機線圈面積為20 cm2，繞1000匝，磁場1特士拉，每秒轉40圈，則感應電動勢 　(A) 0.16 sin(80t)　(B) 160 sin(80t)　(C) 1.6 sin(80t)　(D) 160 sin(80t)　伏特。

＊(	D	)	15.	在均勻磁場4 T中，長20 cm的鐵棒，以中心點為軸，垂直磁場作每秒15圈旋轉，則棒一端至中心的電動勢為　(A) 1200　(B) 1200　(C) 12　(D) 0.6　伏特。

二、填充題（每格5分，共25分）

1.	變壓器的電流與匝數成　反　比。

＊2.	磁場10特士拉，從上方垂直進入桌面，桌上一南北向的直導線，長10 cm，以20 cm/s向東，則導線兩端的感應電動勢為　0.2　伏特。

＊3.	一理想變壓器原線圈20匝，副線圈2000匝，若輸入電壓為220伏特，輸入電流為5 mA，則輸出功率為　1.1　W。

＊4.	一線圈有200匝，在0.4秒內磁通量由0.5 Wb變為0.5 Wb，則平均感應電動勢為　500　伏特。

＊5.	一發電機線圈面積為40 cm2，繞200匝，磁場0.05特士拉，每秒轉100圈，則感應電動勢ε與時間t的關係為ε = 　8 sin(200t)　（V）。

第9回 解析

一、選擇題

6.	∆  2NBA = 2  100  0.2  (25  10-4) = 0.1 → 。

7.	導線無迴路，只有感應電動勢，而無感應電流。

8.	根據冷次定律，感應電流與原電流同方向，故互相吸引。

9.	 60伏特。

10.	S極靠近，線圈右端感應S極，以反抗原來磁場的變化，感應電流為逆時針方向。

11.	，當垂直時 →  → 為最小。

12.	中間升高電壓，可減少電流，降低發熱。

13.	輸入功率  0.5  100  50；輸出功率  45 → 效率  100%  90%。

14.	  NBAsin(t)  1000  1  0.002  40  2  sin(40  2t)  160 sin(80t)（伏特）。

15.	  15  4    0.12  0.6。

二、填充題

2.	  0.1  0.2  10  0.2（伏特）。

3.	P  IV  5  103  220  1.1（W）。

4.	  500（伏特）。

5.	  NBAsin(t) = 200  0.05  0.004  100  2  sin(100  2t)  8 sin(200t)（V）。